Перечень типовых примерных вопросов для защиты курсового проекта:

- В чем заключается принцип расчета деформационных характеристик грунтов по модели Винклера?

- В чем заключается принцип расчета деформационных характеристик грунтов по модели Пастернака?

- Принцип учета деформационных свойств грунта при расчете фундаментных конструкций численными методами.

- В каких зонах фундаментной плиты требуется (как правило) установка продольного армирования в верхней зоне и в нижней зоне поперечного сечения?

- В чем состоит принцип конструкции продольного армирования отдельными стержнями и с использованием арматурных сеток?

- В чем состоит технология расчета продольного армирования плитной конструкции по результатам статического расчета (по полученным значениям изгибающих моментов)?

- В чем состоит технология расчета фундаментной плиты по критерию продавливания на основании результатов статического расчета?

- Какие принципы раскладки отдельных стержней продольного армирования плитной конструкции по результатам расчета армирования?

- Как обеспечивается взаимная анкеровка отдельных стержней продольного армирования плитной конструкции?

- Как обеспечивается анкеровка отдельных стержней продольного армирования плитной конструкции в зоне торца фундаментной плиты?

- Как обеспечивается анкеровка стержней поперечного армирования, назначенных по результатам расчета фундаментной плиты по критерию продавливания?

- Для чего устанавливают фоновое армирование?

- По какому принципу определяется площадь фонового армирования?

- Что такое нахлест арматуры и как он определяется?

- Что такое расчетный контур и пирамида продавливания?